WSL 端基于 MuJoCo 的
机械臂 6D 抓取数字孪生仿真实施方案

面向“抓取问题定位”的仿真预演与故障排查方案

版本：V1.0
适用对象：Windows/WSL 推理端 + Ubuntu ROS 真机上位机
仿真引擎：MuJoCo
用途：真实执行前检查抓取点、夹爪姿态、接近方向、碰撞、接触和抬升稳定性

# 目录

1 方案目标与边界

2 总体架构与数据流

3 WSL 端环境准备

4 MuJoCo 模型与场景搭建

5 坐标系与标定关系统一

6 Ubuntu 到 WSL 的数据接口设计

7 MuJoCo 机械臂状态同步

8 抓取点与预设轨迹可视化

9 MuJoCo 数值 IK 与轨迹预演

10 碰撞、接触、夹爪闭合与抬升判断

11 抓取评分与问题定位规则

12 实施步骤与验收标准

13 常见问题定位表

14 后续增强建议

15 参考资料

# 1 方案目标与边界

## 1.1 建设目标

本方案的目标是在 WSL 端直接使用 MuJoCo 构建 Alicia-D 机械臂及夹爪的数字孪生仿真环境，将 6D 抓取推理结果、真实机械臂关节状态、物体位置和抓取轨迹输入仿真环境，在真实机械臂执行前完成一次“可视化 + 物理预演 + 故障定位”。

该仿真不是为了替代 Ubuntu 端 ROS/MoveIt/机械臂驱动，而是作为真实执行前的检查层，用来快速发现抓取点偏差、夹爪姿态错误、接近方向错误、轨迹穿桌、机械臂不可达、夹爪碰撞、物体夹不住或抬升滑落等问题。

核心定位：WSL 端负责“算和仿真”，Ubuntu 端负责“采集、ROS、真机控制和最终执行”。

## 1.2 方案边界

只采用 MuJoCo，不再使用 PyBullet。

第一版重点是“查找问题”和“真实执行前预演”，不追求一开始就达到完全准确的真实接触复现。

Ubuntu 端仍保留 RealSense、ROS、MoveIt、机械臂串口/驱动和实际执行逻辑。

WSL 端不直接控制真实机械臂，只接收数据、仿真、评分，并把结果返回给 Ubuntu 或显示给操作者。

MuJoCo 物理仿真主要由 CPU 执行；GPU 主要用于 WSL 端 6D 深度学习推理和图形显示加速。

## 1.3 仿真要解决的典型问题

| 问题类型 | MuJoCo 仿真中的检查重点 |
| --- | --- |
| 抓取位置不准 | 检查 grasp pose、object pose、相机深度尺度、手眼标定、base/world 坐标对齐 |
| 夹爪姿态不对 | 检查 6D 输出姿态、夹爪中心坐标系、末端 link、approach axis 定义 |
| 预抓取轨迹不合理 | 检查 pregrasp/approach/grasp/lift 四段位姿及接近方向 |
| 机械臂到不了 | MuJoCo 数值 IK 失败，或关节限位/末端定义不一致 |
| 轨迹会撞桌子/撞物体 | 检查 MuJoCo 碰撞对、桌面高度、预抓取距离、夹爪外形 |
| 夹住后滑落 | 检查夹爪开合宽度、接触几何、摩擦参数、闭合力、物体模型 |

# 2 总体架构与数据流

## 2.1 推荐架构

推荐采用“Ubuntu 真机端 + WSL 仿真推理端”的双端架构。Ubuntu 负责真实设备和 ROS 生态，WSL 负责使用 Windows 侧 GPU 做 6D 推理，并在 MuJoCo 中完成抓取预演和问题诊断。

Ubuntu 上位机 RealSense RGB-D / ROS / TF / MoveIt / 机械臂驱动 │ │ RGB-D、相机内参、当前 joint_states、object_pose_base ▼ Windows / WSL 端 6D 抓取推理 + MuJoCo 数字孪生仿真 │ │ grasp_sequence、simulation_score、failure_reason ▼ Ubuntu 上位机 GUI/RViz 显示确认 → MoveIt 规划 → 真实机械臂执行

## 2.2 数据流分解

| 序号 | 方向 | 数据 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubuntu → WSL | RGB-D、相机内参、frame_id、timestamp | 用于 6D 抓取推理 |
| 2 | Ubuntu → WSL | joint_states、gripper_width | 同步真实机械臂状态到 MuJoCo |
| 3 | Ubuntu/WSL 内部 | object_pose_base | 在 MuJoCo world 中放置物体 |
| 4 | WSL 内部 | grasp_pose / grasp_sequence | 生成 pregrasp、approach、grasp、lift 预演轨迹 |
| 5 | WSL → Ubuntu | simulation_ok、score、failure_reason | 决定是否允许真实执行 |

## 2.3 为什么不让 Ubuntu 端承担 MuJoCo 显示

如果 Ubuntu 是 VMware 虚拟机或图形性能较弱，同时运行上位机 GUI、摄像头画面、RViz、MoveIt 和仿真窗口，容易出现摄像头画面卡顿、GUI 响应慢等问题。把 MuJoCo 预演放到 WSL 端，可以把推理和仿真负担从 Ubuntu 中剥离出来，Ubuntu 只保留真机控制和必要显示。

# 3 WSL 端环境准备

## 3.1 确认 WSL2 与 GUI 能力

MuJoCo 可以在 WSL 中运行 Python 程序和 viewer 窗口。Windows 的 WSLg 支持运行 Linux GUI 程序，因此可以在 WSL 中打开 MuJoCo viewer。建议先确认 WSL 是版本 2，并完成更新。

# Windows PowerShell 中执行 wsl -l -v wsl --update wsl --shutdown

# WSL Ubuntu 中执行 sudo apt update sudo apt install -y mesa-utils x11-apps # 检查图形显示 echo $DISPLAY glxinfo -B xeyes

判断标准：xeyes 能在 Windows 桌面弹出，glxinfo 能输出 OpenGL 信息，说明 WSL GUI 基础可用。

## 3.2 确认 GPU 可用于 WSL 端推理

MuJoCo 的物理步进主要依赖 CPU，但 6D 抓取网络通常依赖 CUDA/GPU。WSL 端应确认可调用 NVIDIA GPU。NVIDIA 文档强调 CUDA on WSL 依赖 Windows 侧驱动，不建议在 WSL 内安装完整 Linux NVIDIA 显卡驱动。

# WSL 中检查 GPU nvidia-smi # 如果命令不在 PATH，可尝试 /usr/lib/wsl/lib/nvidia-smi

## 3.3 创建 MuJoCo 专用 Python 环境

mkdir -p ~/robot_mujoco_ws cd ~/robot_mujoco_ws python3 -m venv mujoco_env source mujoco_env/bin/activate pip install --upgrade pip pip install numpy scipy transforms3d pyyaml flask fastapi uvicorn requests pip install mujoco

MuJoCo 官方 Python 文档推荐通过 PyPI 安装 mujoco 包，并说明该 Python 包已经包含 MuJoCo 库，无需再单独下载安装 MuJoCo 二进制库。

## 3.4 MuJoCo viewer 基础验证

source ~/robot_mujoco_ws/mujoco_env/bin/activate python -c "import mujoco; print('mujoco import ok')" python -m mujoco.viewer

如果空白 viewer 能打开，说明 MuJoCo GUI 基础可用。后续再加载机械臂 MJCF 模型。

# 4 MuJoCo 模型与场景搭建

## 4.1 模型来源与目录建议

优先使用当前工程中 arm-mujoco 提供的 Alicia-D 机械臂 MuJoCo 模型与 mesh 资源。WSL 端建议保持独立模型目录，避免直接在 Windows 盘路径上频繁读写。

~/robot_mujoco_ws/ ├── mujoco_env/ ├── models/ │ └── alicia/ │ ├── mjcf/ │ ├── meshes/ │ └── urdf/ # 如有需要可作为对照，不作为第一优先 ├── configs/ │ ├── joint_map.yaml │ ├── frame_calibration.yaml │ └── sim_params.yaml └── src/ ├── sim_server.py ├── mujoco_model_loader.py ├── mujoco_state_sync.py ├── mujoco_ik_solver.py ├── grasp_preview.py └── grasp_evaluator.py

## 4.2 拷贝模型到 WSL

# 示例：如果仓库在 Windows D 盘 mkdir -p ~/robot_mujoco_ws/models cp -r /mnt/d/Robot-Controller/src/arm-mujoco/synriard ~/robot_mujoco_ws/models/alicia # 检查文件 find ~/robot_mujoco_ws/models/alicia -maxdepth 3 -type f ¦ head -50

如果你的仓库在 Ubuntu 虚拟机中，可通过 scp、共享文件夹或压缩包方式拷贝到 WSL。第一版优先加载仓库已有 MJCF；如果 MJCF 模型存在 mesh 路径错误、关节缺失、夹爪 actuator 缺失，再逐项修正。

## 4.3 加载 MJCF 模型

source ~/robot_mujoco_ws/mujoco_env/bin/activate python -m mujoco.viewer --mjcf=~/robot_mujoco_ws/models/alicia/mjcf/你的模型.xml

加载成功后，需要检查机械臂模型外观、关节方向、夹爪位置、mesh 是否丢失、模型尺度是否正确。若出现 mesh 找不到，优先检查 MJCF 中 asset mesh 的 file 路径与实际目录是否一致。

## 4.4 场景组成

| 场景元素 | 实现方式 | 检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 机械臂本体 | Alicia-D MJCF | 必须与真实机械臂关节结构、零位、关节限位一致 |
| 夹爪 | MJCF gripper bodies/geoms/actuators | 必须明确夹爪中心、左右 finger、开合宽度 |
| 工作台/桌面 | box geom 或 plane | 用于检查是否穿桌、撞桌 |
| 被抓物体 | 第一版简化 box/cylinder，后续换真实 mesh | 用于检查夹爪接触、抬升、滑落 |
| 抓取轨迹标记 | MuJoCo site 或 viewer user_scn geoms | 显示 pregrasp/approach/grasp/lift |
| 诊断信息 | 窗口叠加或日志输出 | 显示 IK、碰撞、接触、评分和失败原因 |

# 5 坐标系与标定关系统一

## 5.1 坐标系原则

第一版原则：WSL MuJoCo world 坐标系直接等同于 Ubuntu ROS 的 base_link 坐标系，即 T_world_base = I。

这样做可以最大限度减少坐标转换复杂度。凡是来自 Ubuntu 的 object_pose_base、grasp_pose_base、grasp_sequence_base，都可以直接作为 MuJoCo world 坐标使用。

T_world_base = I T_world_object = T_base_object T_world_grasp_center = T_base_grasp_center T_world_ee_target = T_world_grasp_center * inverse(T_ee_gripper_center)

## 5.2 必须明确的固定变换

| 变换名称 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| T_world_base | MuJoCo world 到 ROS base_link | 第一版设为单位阵 |
| T_tool0_camera_link | 手眼标定结果 | 用于相机点云/物体位姿转 base |
| T_ee_gripper_center | 机械臂末端 link 到夹爪中心 | 用于把 6D 抓取中心转换成 MuJoCo 末端 IK 目标 |
| T_grasp_axis | 6D 模型输出坐标轴到夹爪实际坐标轴 | 用于判断夹爪接近方向、开合方向是否一致 |

## 5.3 OpenCV 光学坐标与 ROS camera_link

如果 WSL 端直接使用 6D 推理原始输出，需要特别注意候选位姿到底是 OpenCV optical 坐标，还是 ROS camera_link 坐标。常见转换关系如下：

OpenCV optical: x 向右，y 向下，z 向前 ROS camera_link: x 向前，y 向左，z 向上 [x_ros, y_ros, z_ros] = [z_cv, -x_cv, -y_cv]

排查价值：如果 MuJoCo 中抓取点整体跑到物体侧面、地下或方向旋转 90°/180°，优先检查这一类坐标约定问题。

# 6 Ubuntu 到 WSL 的数据接口设计

## 6.1 接口选择

第一版建议采用 HTTP JSON 接口，不强制让 WSL 加入 Ubuntu 的 ROS 网络。这样实现简单，网络关系清楚，也不会把 ROS_MASTER_URI、ROS_IP、Windows 防火墙等问题提前引入。

## 6.2 /simulate_grasp 请求格式

POST http://<WSL_IP>:9000/simulate_grasp Content-Type: application/json { "joint_names": ["joint1", "joint2", "joint3", "joint4", "joint5", "joint6"], "joint_positions": [0.0, -0.6, 0.8, 0.0, 0.5, 0.0], "gripper_width_m": 0.06, "object_pose_base": { "position": [0.32, -0.05, 0.12], "quaternion_xyzw": [0, 0, 0, 1], "size_xyz_m": [0.10, 0.06, 0.035] }, "grasp_sequence_base": [ {"name": "pregrasp", "position": [0.28, -0.05, 0.16], "quaternion_xyzw": [0, 0.7071, 0, 0.7071]}, {"name": "approach", "position": [0.31, -0.05, 0.13], "quaternion_xyzw": [0, 0.7071, 0, 0.7071]}, {"name": "grasp", "position": [0.32, -0.05, 0.12], "quaternion_xyzw": [0, 0.7071, 0, 0.7071]}, {"name": "lift", "position": [0.32, -0.05, 0.17], "quaternion_xyzw": [0, 0.7071, 0, 0.7071]} ] }

## 6.3 /simulate_grasp 返回格式

{ "simulation_ok": true, "score": 82, "ik_success": true, "collision_free": true, "contact_success": true, "lift_success": true, "failure_reason": "", "diagnosis": [ "pregrasp IK 成功", "approach 轨迹无桌面碰撞", "夹爪闭合后左右 finger 均接触物体", "lift 阶段物体未明显掉落" ] }

## 6.4 Ubuntu 侧桥接节点职责

订阅 /joint_states，保存最新机械臂关节角。

读取 /perception/object_pose_base 或 6D 推理得到的物体位姿。

读取 /grasp_6d/plan 中的四段抓取位姿。

在真实执行前调用 WSL 的 /simulate_grasp。

如果 WSL 返回 simulation_ok=false 或 score 过低，阻止自动执行，并把 failure_reason 显示给操作者。

# 7 MuJoCo 机械臂状态同步

## 7.1 关节映射表

真实 ROS /joint_states 的关节名称顺序，不一定等于 MuJoCo model.qpos 中的顺序。必须建立显式映射，不允许直接按数组下标硬塞。

# configs/joint_map.yaml ros_to_mujoco: joint1: shoulder_pan_joint joint2: shoulder_lift_joint joint3: elbow_joint joint4: wrist_1_joint joint5: wrist_2_joint joint6: wrist_3_joint gripper: left_finger_joint: left_finger_slide right_finger_joint: right_finger_slide

## 7.2 状态同步流程

WSL 收到 joint_names 和 joint_positions。

根据 joint_map.yaml 找到 MuJoCo 中对应 joint 的 qpos 地址。

将对应 qpos 写入 MuJoCo data.qpos。

调用 mj_forward(model, data)，刷新所有 body、geom、site 的位置姿态。

检查虚拟机械臂姿态是否与真实机械臂当前姿态一致。

## 7.3 验证方法

| 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 零位验证 | 真实机械臂回零，MuJoCo 同步后应处于相同零位姿态 |
| 单关节验证 | 每次只转动一个关节 10°，观察 MuJoCo 是否同名关节同方向转动 |
| 末端验证 | 读取真实 tool0/base 位姿，与 MuJoCo 末端 site 位置做数值对比 |
| 夹爪验证 | 真实夹爪开合，MuJoCo 左右 finger 开合方向和宽度应一致 |

# 8 抓取点与预设轨迹可视化

## 8.1 需要显示的内容

物体中心点和简化物体几何体。

grasp pose 的夹爪中心坐标轴。

pregrasp、approach、grasp、lift 四个关键点。

四个关键点之间的轨迹连线。

夹爪接近方向箭头和开合方向箭头。

仿真评分、失败原因、碰撞部位、接触状态。

## 8.2 MuJoCo 实现方式

MuJoCo viewer 的 passive 模式可以让用户代码继续运行，并通过 viewer.user_scn 添加自定义可视化几何体，例如小球、坐标轴、连线等。官方文档说明 passive viewer 允许用户脚本控制物理步进并同步 viewer 状态。

显示建议： pregrasp：小球 + 坐标轴 approach：小球 + 坐标轴 grasp：夹爪中心坐标轴，重点显示 lift：小球 + 向上箭头 轨迹线：pregrasp → approach → grasp → lift 碰撞点：红色小球或日志标记 接触点：在左右 finger 与物体接触处显示标记

## 8.3 用可视化直接查错

| 可视化现象 | 优先排查方向 |
| --- | --- |
| 抓取点在物体旁边 | object_pose、handeye、depth_scale、坐标转换可能错误 |
| 夹爪坐标轴反了 | quaternion 顺序 xyzw/wxyz、grasp_axis、T_ee_gripper_center 可能错误 |
| pregrasp 从物体后方绕过 | approach axis 定义错误或预抓取偏移方向错误 |
| lift 不是向上 | lift 定义不是 base/world z 方向，或坐标系被旋转 |
| 夹爪中心对了但手指偏 | 末端 link 到夹爪中心的固定变换不准 |

# 9 MuJoCo 数值 IK 与轨迹预演

## 9.1 为什么需要 MuJoCo IK

仅显示抓取点还不够，必须检查虚拟机械臂是否能从当前姿态到达 pregrasp、approach、grasp、lift。若 MuJoCo 中 IK 已经失败，真实机械臂直接执行大概率也会失败，或者需要 MoveIt 使用姿态 fallback 才能规划成功，导致真实夹爪姿态被替换。

## 9.2 目标位姿转换

6D 抓取位姿通常表示夹爪中心，而 MuJoCo IK 的目标通常是末端 site 或 ee link。因此需要先把抓取中心转换为末端目标位姿。

输入：T_world_grasp_center 已知：T_ee_gripper_center 求：T_world_ee_target T_world_ee_target = T_world_grasp_center * inverse(T_ee_gripper_center)

## 9.3 数值 IK 推荐算法

推荐第一版使用阻尼最小二乘法（Damped Least Squares, DLS）实现 MuJoCo 数值 IK。每次迭代计算末端 site 的位置误差和姿态误差，调用 MuJoCo Jacobian 接口获得雅可比矩阵，然后更新关节角。

循环迭代： 1. mj_forward(model, data) 2. 读取 ee_site 当前 position / quaternion 3. 计算位置误差 e_pos = target_pos - current_pos 4. 计算姿态误差 e_rot 5. 使用 mj_jacSite 得到 jacp / jacr 6. 组合 J = [jacp; w_rot * jacr] 7. dq = J.T * inv(J * J.T + lambda^2 * I) * e 8. 限制 dq 最大步长，更新 qpos 9. 根据关节限位 clamp qpos 10. 满足误差阈值则成功，否则继续迭代

## 9.4 IK 成功判据

| 判据 | 建议标准 |
| --- | --- |
| 位置误差 | 建议第一版 < 3 mm，调试阶段可放宽到 5 mm |
| 姿态误差 | 建议第一版 < 3°，调试阶段可放宽到 5° |
| 关节限位 | 所有关节必须在真实机械臂安全限位内 |
| 迭代次数 | 建议 100-300 次内收敛，超过视为失败或不稳定 |
| 末端 link | 必须确认 IK site 是真实夹爪中心对应的末端基准，而不是错误 link |

## 9.5 轨迹预演流程

同步当前真实关节角 q_current。

对 pregrasp 求 IK，得到 q_pregrasp。

对 approach 求 IK，得到 q_approach。

对 grasp 求 IK，得到 q_grasp。

对 lift 求 IK，得到 q_lift。

对每段关节空间轨迹做插值。

每个插值点调用 mj_forward 或 mj_step，检查碰撞、关节限位和末端误差。

将轨迹以动画方式在 MuJoCo viewer 中播放。

# 10 碰撞、接触、夹爪闭合与抬升判断

## 10.1 碰撞检测

MuJoCo 中每一步都可以通过 contact 数据检查碰撞。第一版重点检查以下碰撞：夹爪-桌面、机械臂-桌面、夹爪提前撞物体、机械臂自碰撞、物体被夹爪撞飞。

每个仿真步检查： for i in range(data.ncon): contact = data.contact[i] geom1 = model.geom(contact.geom1).name geom2 = model.geom(contact.geom2).name 根据 geom 名称判断碰撞类型

## 10.2 夹爪闭合仿真

到达 grasp pose 后，控制夹爪从 open_width 缓慢闭合。闭合过程中记录左右 finger 是否分别接触物体。如果只有一侧接触，说明抓取点可能偏了；如果两侧均接触，但接触点太靠边，说明抓取姿态或物体模型可能不合适。

移动到 grasp pose。

设置夹爪 open_width。

以小步长逐渐减小夹爪开口。

记录 finger-object contact。

接触稳定后保持若干仿真步。

判断左右 finger 是否形成有效夹持。

## 10.3 抬升仿真

闭合后沿 lift 目标轨迹抬升。若物体没有随夹爪上升、发生明显滑落、翻滚或被弹飞，则判定抓取不稳定。第一版不要求精确预测真实摩擦，只用于排除明显错误抓取。

| 现象 | 判断 |
| --- | --- |
| 物体随夹爪上升 | lift_success=true |
| 物体上升高度不足 | 夹爪夹持不稳或接触参数过低 |
| 物体滑落 | 摩擦、夹紧力、抓取点、物体几何可能有问题 |
| 物体被弹飞 | 夹爪闭合速度过快、接触刚度参数不合适、初始穿透 |
| 夹爪撞桌 | grasp 高度过低或 approach/lift 轨迹有问题 |

## 10.4 物体建模策略

若抓取对象是鼠标，第一版不建议直接使用复杂高面数 mesh。先使用简化几何体定位问题，确认坐标、姿态、轨迹和夹爪逻辑正确后，再逐步替换为真实 mesh。

| 阶段 | 物体模型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 第一版 | 长方体或圆角盒近似 | 快速检查抓取点、轨迹、碰撞 |
| 第二版 | 简化鼠标 mesh 或多个基本几何体组合 | 检查夹爪接触位置和几何干涉 |
| 第三版 | 真实鼠标 mesh + 简化碰撞体 | 提高仿真相似度，但仍避免过高面数碰撞 |

# 11 抓取评分与问题定位规则

## 11.1 推荐评分模型

| 评分项 | 分值 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| IK 成功 | 20 | 四个关键位姿均能 IK 成功 |
| 轨迹无碰撞 | 20 | 插值轨迹无桌面碰撞、明显自碰撞和异常碰撞 |
| 夹爪姿态合理 | 15 | 接近方向、开合方向、夹爪中心均符合预期 |
| 双侧接触成功 | 20 | 左右 finger 均与物体形成有效接触 |
| 抬升稳定 | 20 | lift 后物体没有明显掉落或被弹飞 |
| 目标一致性 | 5 | grasp pose 与 object_pose 距离合理 |

建议 80 分以上允许执行；60-80 分需人工确认；低于 60 分禁止自动执行，并输出主要失败原因。实际阈值应根据真实抓取实验逐步校准。

## 11.2 失败原因优先级

坐标系错误：抓取点明显不在物体附近，或整体方向错乱。

关节同步错误：MuJoCo 机械臂当前姿态与真实机械臂不一致。

末端/夹爪中心定义错误：抓取点看似正确，但夹爪实际偏前、偏后或偏侧。

IK 不可达：目标超出工作空间、姿态要求过严或关节限位不一致。

轨迹碰撞：pregrasp 距离、approach 方向、桌面高度或物体尺寸设置错误。

接触不稳定：夹爪宽度、闭合速度、摩擦参数、物体模型与真实对象差异较大。

# 12 实施步骤与验收标准

| 步骤 | 工作内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 步：WSL 环境验证 | 确认 WSL2、GUI、GPU、Python venv、MuJoCo import 和空 viewer 可用 | xeyes 可弹窗，python -m mujoco.viewer 可打开 |
| 第 2 步：加载 Alicia-D MJCF | 复制模型和 mesh 到 WSL，打开 MuJoCo viewer 检查模型 | 机械臂、夹爪、mesh、比例正常 |
| 第 3 步：完成关节映射 | 建立 ROS joint_names 到 MuJoCo joint/qpos 的映射 | 单关节验证方向和幅度均正确 |
| 第 4 步：同步真实状态 | Ubuntu 发送最新 joint_states，WSL 刷新 MuJoCo 姿态 | 虚拟机械臂与真实机械臂当前姿态一致 |
| 第 5 步：显示抓取序列 | 导入 pregrasp/approach/grasp/lift 并在 viewer 中显示 | 抓取点和轨迹能直观看到 |
| 第 6 步：实现 MuJoCo IK | 对四个关键位姿求解关节角 | 误差小于设定阈值，失败时能输出原因 |
| 第 7 步：实现轨迹预演 | 关节插值并播放动画 | 无碰撞轨迹能顺畅播放，碰撞能被检测到 |
| 第 8 步：实现夹爪闭合 | 模拟 grasp pose 下夹爪闭合和接触 | 能判断左右 finger 是否有效接触物体 |
| 第 9 步：实现 lift 判断 | 闭合后沿 lift 轨迹抬升 | 能判断物体是否随夹爪上升或滑落 |
| 第 10 步：接入执行门控 | WSL 返回评分，Ubuntu 根据结果决定是否允许真实执行 | 低分抓取不会自动执行 |

## 12.1 推荐开发顺序

先显示 → 再同步 → 再 IK → 再轨迹 → 再碰撞 → 再接触 → 再抬升 → 最后接入真机执行门控

不要一开始就追求完整接触仿真。先保证坐标、关节、末端、轨迹这四件事正确；否则后面的夹爪接触和抬升判断都会被错误输入干扰。

# 13 常见问题定位表

| 现象 | 可能原因 | 排查/修正方法 |
| --- | --- | --- |
| MuJoCo 机械臂姿态和真实机械臂不一致 | joint_names 顺序、关节正负方向、零位偏置、qpos 地址映射错误 | 逐个关节单独转动验证；建立 joint_map；记录真实与仿真末端位置误差 |
| 抓取点显示在物体外面 | object_pose_base、handeye、depth_scale、OpenCV/ROS 坐标转换错误 | 固定物体，打印 object_pose 和 grasp_pose；检查 [z,-x,-y] 转换是否重复或遗漏 |
| 夹爪姿态旋转 90° 或 180° | 四元数顺序、grasp axis、T_ee_gripper_center 错误 | 显示夹爪坐标轴；用固定假 grasp pose 做单元测试 |
| pregrasp 方向明显不对 | approach axis 定义与 6D 模型输出不一致 | 显示接近方向箭头；检查局部 X/Y/Z 哪一轴才是夹爪接近方向 |
| IK 到不了，但目标看起来不远 | IK site 选错、关节限位过紧、姿态权重太高、初值不好 | 先只做位置 IK，再逐步加入姿态约束；检查 ee site 名称 |
| 轨迹穿桌子 | 桌面高度、grasp z、pregrasp 距离、approach 方向错误 | 显示桌面、夹爪和轨迹线；检查每个插值点 contact |
| 夹爪闭合时物体被弹飞 | 初始穿透、闭合速度过快、接触刚度/阻尼不合适 | 降低闭合速度；检查 grasp pose 是否已经插入物体 |
| 两侧 finger 只有一侧接触 | 抓取点偏、夹爪中心偏、物体尺寸不准 | 检查 T_ee_gripper_center 和 object size；调试物体简化模型 |
| 仿真能抓住但真实抓不住 | 摩擦、真实物体形状、夹爪力控、电子皮肤阈值差异 | 用真实实验校准 friction、夹紧力、闭合距离和接触阈值 |
| WSL viewer 卡顿 | 模型 mesh 太复杂、显示标记太多、仿真步长太小 | 简化 mesh；降低 viewer 刷新率；只显示必要标记 |

# 14 后续增强建议

## 14.1 从“排查工具”升级为“自动执行门控”

第一版只需在 WSL viewer 中显示问题并输出评分。后续可以把评分接入 Ubuntu 抓取状态机：当 simulation_ok=false 或 score 低于阈值时，状态机不进入真实执行阶段，而是提示重新采集、重新推理或人工调整物体位置。

## 14.2 与 MoveIt 结果对比

MuJoCo IK 与 MoveIt 规划结果应长期对比。若 MuJoCo 判定可达但 MoveIt 失败，可能是 MoveIt 规划器、碰撞模型或 joint_limits 配置更严格；若 MoveIt 成功但 MuJoCo 姿态异常，可能存在 MoveIt 姿态 fallback 或末端定义不一致。

## 14.3 用仿真结果反推参数修改方向

频繁撞桌：增大 pregrasp_distance_m 或提高 grasp z 安全裕度。

夹爪姿态频繁反向：修正 6D grasp axis 到实际 gripper axis 的固定旋转。

目标点总是偏：优先校准 handeye、depth_scale、相机内参和 object_pose。

夹住后滑落：调整夹爪闭合宽度、闭合速度、摩擦参数和电子皮肤阈值。

仿真与真实差异大：逐步把物体模型从基本几何体替换为简化 mesh，并用真实实验校准接触参数。

# 15 参考资料

以下资料用于确认工具链能力和环境前提。具体模型、坐标和接口应以当前工程实际代码与配置为准。

| 资料 | 用途 | 地址/位置 |
| --- | --- | --- |
| MuJoCo Python 官方文档 | 说明 mujoco Python 包可通过 pip install mujoco 安装，包内包含 MuJoCo 库，并提供 mujoco.viewer。 | https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/python.html |
| Microsoft WSL GUI Apps 官方文档 | 说明 WSL 支持运行 Linux GUI 应用，可用于打开 MuJoCo viewer 等图形程序。 | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/tutorials/gui-apps |
| NVIDIA CUDA on WSL User Guide | 说明 WSL2 下 CUDA/GPU 支持的驱动和使用注意事项。 | https://docs.nvidia.com/cuda/wsl-user-guide/index.html |
| 当前工程 arm-mujoco 模型资料 | 工程中 Alicia-D 模型资源可作为 MuJoCo 数字孪生的机械臂模型基础。 | Robot-Controller/src/arm-mujoco/ |